Algumas instruções para iniciar o Femm

O que estiver entre aspas quer dizer ícone

- clica no “branco” para abrir

- clica em “problem” → abre uma janela: escolher eletrostatic e planar

- clica no “grid” → abre janela “grid size” p/ definir o tamanho da grade

Agora escolher as ferramentas para desenhar: pontos “.”e segmentos de reta “─” os pontos são usados para colocar os vértices e os segmentos para unir os vértices. No rodapé esquerdo aparecem as coordenadas do ponto que está colocando.

- clica no “ponto” e clica na “grade amarela” onde se quer o ponto até colocar todos os pontos necessários.

- clica no “segmento” e une cada par de pontos, para formar os eletrodos

Fazer a mesma coisa para fechar o contorno da grade: 4 pontos unidos por segmentos

- clica em “properties” → abre uma janela: temos que dar nomes e os potenciais dos condutores e borda e definir o meio:

“Material” é o meio = ar

“ Boundary” é o contorno da grade ou borda – ele deve estar floating então vamos colocar nele a metade do potencial aplicado entre os condutores.

- clica em “Conductors” tem dois “placa de cima” e “placa de baixo” uma com 0V e outra com a ddp medida (do transformador) p. ex., 16V.

- clica em “operation” → seleciona “open selected”

- clica com o da direita no condutor que é a placa de cima (ele fica vermelho) e põe o nome que escolher para esse condutor.

Fazer isso para todos os condutores do problema inclusive as bordas

- clica no “in conductor” → abre a janela com a lista dos nomes dos condutores: escolhe cada um pondo o potencial correspondente.

- Clica na “grade verde” e selecione um ponto qq da grade que corresponda ao meio (ar).

- clica em “open selected” → abre uma janela que permite mudar o tamanho do mesh

- clica na “grade amarela” para criar o mesh

- pode repetir o passo acima do anterior quantas vezes quiser para acertar o tamanho do mesh

- uma vez que o problema esteja com todos os eletrodos e todas as soluções de contorno, está na hora de fazer o cálculo:

- clica na “manivela”: para fazer o cálculo

- clica nos “óculos” para visualizar a solução

- clica num “ícone que tem listas coloridas na diagonal” → abre uma janela que permite a escolha do campo elétrico ou do potencial para visualização

- para ver o gráfico do campo ou do potencial ao longo de um eixo de sua escolha:

- clica “linha vermelha” e marque os dois pontos extremos dessa linha , na grade (veja no rodapé esquerdo as coordenadas desses pontos para criar o eixo.

- clica no “gráfico” → abre uma janela que permite escolher qual grandeza física do problema você quer ver e o número de pontos. Tem nessa janela uma opção que permite salvar em arquivo texto se quiser.

NOTA, por Henrique Barbosa:

É possível exportar uma matriz com os valores do mapa do potencial elétrico. Para isso, é preciso executar um script que recupera os valores em um espaçamento regular, a partir dos valores que o FEMM calculou nos triângulos (mesh). Este script deve ser escrito na linguagem LUA, que também é usada em outros softwares científicos. Um script pronto está disponível em:

http://www.fap.if.usp.br/~hbarbosa/uploads/Site/Tutoriais/salva_mapa.lua